Budapest 2026.04.20

Készítette

Bokor Máté
Petróczi Tamás

Mini vizsgaremek

[Dokumentum alcíme]

Tartalom

1. BEVEZETÉS	2

2. KIDOLGOZOTT TÉTEL	2

2.1 A hálózat főbb elemei	2

2.2 Használt technológiák (protokollok)	4

2.3 Eszközlista termenként	6

2.5 A hálózat logikai felépítése	8

2.6 Biztonsági megoldások a hálózatban	8

2.7 Hálózati hibakeresés és diagnosztika	9

2.8 A hálózat bővíthetősége	9

3. FOGALOMTÁR	9

4. ÖSSZEGZÉS / ZÁRSZÓ	11

1. BEVEZETÉS

A jelen dokumentum egy hálózati infrastruktúra-tervezési és -megvalósítási projekt részletes bemutatását tartalmazza. A projekt célja egy olyan mini vizsgaremek elkészítése, amely a következő tanévben készülő teljes vizsgaremek előtanulmányaként szolgál. A mini verzió lehetőséget biztosít arra, hogy a csapat előre megismerje a vizsgaremek készítésének folyamatát, kipróbálja a szükséges technológiákat, és kialakítsa a végleges projekt alapjait.

A dokumentum részletesen bemutatja a hálózat fizikai és logikai felépítését, a használt technológiákat, az eszközök konfigurációját, valamint a projekt során alkalmazott módszereket. A cél egy olyan átlátható, szakmailag megalapozott és jól strukturált anyag létrehozása, amely megfelel a formai követelményeknek, és egyben tükrözi a csapat tagjainak fejlődését a hálózatépítés és dokumentálás területén.

2. KIDOLGOZOTT TÉTEL

2.1 A hálózat főbb elemei

A projekt során létrehozott hálózat négy különálló helyiségre tagolódik, amelyek mindegyike eltérő funkciót lát el. A fizikai elrendezés célja a valós vállalati környezetekhez hasonló struktúra kialakítása, ahol a különböző szerepkörű eszközök logikusan elkülönítve működnek. Ez nemcsak a biztonságot és az átláthatósat növeli, hanem a hálózat bővíthetőségét és hibakereshetőségét is jelentősen javítja.

2.1.1 PC terem 1

Az első PC terem egy nagyobb végponti csoportot tartalmaz, amely a hálózat egyik legfontosabb felhasználói szegmensét alkotja. A gépek egy közös switchre csatlakoznak, amely a helyiség lokális forgalmát kezeli, és továbbítja a felsőbb szintű hálózati eszközök felé.

A terem célja egy olyan kliensoldali környezet modellezése, ahol a felhasználók mindennapi munkát végeznek: interneteznek, szervereket érnek el, fájlokat kezelnek, vagy belső alkalmazásokat használnak. A PC-k egy közös VLAN-ba kerülnek, amely logikailag elkülöníti őket a többi terem eszközeitől. Ez a szeparáció növeli a hálózat biztonságát, és lehetővé teszi a forgalom hatékonyabb kezelését.

2.1.2 PC terem 2

A második PC terem hasonló funkciót lát el, mint az első, azonban fizikailag elkülönül tőle. A két terem szétválasztása lehetővé teszi, hogy külön felhasználói csoportokat modellezzünk, amelyek eltérő jogosultságokkal, eltérő hálózati hozzáférésekkel vagy eltérő VLAN-beosztással rendelkezhetnek.

A terem eszközei egy külön switchre csatlakoznak, amely a multilayer switch felé továbbítja a forgalmat. A két PC terem közötti kommunikációt a VLAN-ok és az inter-VLAN routing szabályozza, így a hálózat képes finoman szabályozni, hogy melyik terem milyen erőforrásokhoz férhet hozzá.

2.1.3 Szerverterem

A szerverterem a hálózat egyik legkritikusabb eleme. Itt találhatók a központi szolgáltatásokat biztosító szerverek, amelyek a hálózat működéséhez elengedhetetlenek. A szerverek külön helyiségben történő elhelyezése valós vállalati környezetekben is bevett gyakorlat, mivel:

- növeli a fizikai biztonságot,

- csökkenti a felhasználói hibák esélyét,

- lehetővé teszi a szerverek dedikált hűtését és energiaellátását,

- elkülöníti a kritikus infrastruktúrát a felhasználói végpontoktól.

A szerverteremben található eszközök például:

- DHCP szerver

- DNS szerver

- Web- vagy fájlszerver

- Esetleges hitelesítési szolgáltatások

A szerverek egy külön VLAN-ba kerülnek, amelyet csak a szükséges hálózati szegmensek érhetnek el.

2.1.4 Hálózati központ (routerek + multilayer switch)

A negyedik terem a hálózat „agya”. Itt helyezkedik el:

- az összes router,

- a multilayer switch,

- esetleges core switch vagy további irányító eszközök.

Ez a terem felelős:

- a hálózat forgalmának irányításáért,

- a VLAN-ok közötti kommunikációért,

- a routingért,

- a hálózat teljes összekapcsolásáért.

A multilayer switch végzi az inter-VLAN routingot, míg a routerek a külső hálózatok felé biztosítanak kapcsolatot. A terem kialakítása lehetővé teszi a hálózat logikus és fizikai központosítását, ami jelentősen megkönnyíti a hibakeresést és a bővítést.

2.2 Használt technológiák (protokollok)

A hálózat megtervezése és működtetése során több, egymással együttműködő hálózati technológiát alkalmaztunk. Ezek a protokollok és eljárások biztosítják a hálózat stabilitását, biztonságát, skálázhatóságát és hatékony működését. A következő fejezetekben részletesen bemutatjuk a projekt során használt technológiákat, azok szerepét, működési elvét és gyakorlati alkalmazását.

2.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

A VLAN technológia lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózaton belül több logikai hálózatot hozzunk létre. Ez különösen fontos olyan környezetekben, ahol több felhasználói csoport, szervercsoport vagy hálózati funkció működik egymás mellett, de nem kívánatos, hogy ezek közvetlenül kommunikáljanak egymással.

A projektben a VLAN-ok szerepe:

- PC terem 1 – külön VLAN

- PC terem 2 – külön VLAN

- Szerverterem – dedikált szerver VLAN

- Hálózati eszközök VLAN-ja – menedzsment célokra

- Inter-VLAN routing VLAN – a multilayer switch számára

A VLAN-ok használata növeli a biztonságot, csökkenti a broadcast forgalmat, és lehetővé teszi a hálózat logikus szegmentálását.

2.2.2 Inter-VLAN Routing

Mivel a VLAN-ok alapvetően elkülönítik egymást, szükség van egy olyan eszközre, amely képes a különböző VLAN-ok közötti kommunikációt biztosítani. Ezt a feladatot a projektben a multilayer switch látja el.

Az inter-VLAN routing működése:

- A multilayer switch minden VLAN-hoz kap egy virtuális interfészt (SVI – Switched Virtual Interface).

- Ezek az SVI-k látják el a VLAN-ok gateway szerepét.

- A forgalom a switchen belül, Layer 3 szinten kerül továbbításra, ami gyorsabb, mint a router-alapú megoldások.

Ez a technológia biztosítja, hogy például a PC terem 1 felhasználói elérhessék a szervereket, vagy kommunikálhassanak a PC terem 2 gépeivel — természetesen csak akkor, ha a hálózati szabályok ezt engedik.

2.2.3 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

A DHCP szerver automatikusan osztja ki az IP-címeket a hálózat eszközeinek. Ez jelentősen megkönnyíti a hálózat üzemeltetését, mivel nem szükséges minden gépet manuálisan konfigurálni.

A projektben a DHCP szerver:

- a szerverteremben található,

- több különálló DHCP poolt kezel (VLAN-onként),

- gateway, DNS és maszk beállításokat is kioszt.

Ez biztosítja, hogy a hálózat minden eszköze automatikusan megkapja a szükséges hálózati konfigurációt.

2.2.4 DNS (Domain Name System)

A DNS szerver felelős a domain nevek IP-címekké alakításáért. Bár a projekt mérete miatt nem feltétlenül szükséges egy teljes DNS infrastruktúra, a valósághűség érdekében létrehoztunk egy alap DNS szolgáltatást.

A DNS szerepe:

- belső szerverek névfeloldása,

- esetleges webszolgáltatások elérése,

- hálózati diagnosztika támogatása.

2.2.5 STP (Spanning Tree Protocol)

A Spanning Tree Protocol feladata a hurkok megakadályozása a hálózatban. Bár a projekt topológiája nem tartalmaz bonyolult redundáns útvonalakat, a valós hálózatokhoz hasonlóan STP-t alkalmazunk a stabilitás érdekében.

STP előnyei:

- megakadályozza a broadcast stormokat,

- automatikusan blokkolja a felesleges útvonalakat,

- hiba esetén új útvonalat választ.

2.2.6 IPv4 címzés

A hálózat IPv4 alapú címzést használ. Minden VLAN külön alhálózatot kap, például:

- VLAN 10 – 192.168.10.0/24

- VLAN 20 – 192.168.20.0/24

- VLAN 30 – 192.168.30.0/24

- VLAN 99 – 192.168.99.0/24 (menedzsment)

A címzés logikus, könnyen átlátható, és támogatja a későbbi bővítést.

2.3 Eszközlista termenként

A következő fejezet részletesen bemutatja a projektben használt eszközöket, helyiségenként csoportosítva.

2.3.1 PC terem 1 eszközei

- 10–20 darab PC (modell: Cisco PT Generic PC)

- 1 db Layer 2 switch

- CAT5e vagy CAT6 kábelezés

- VLAN 10-be sorolva

- DHCP által kiosztott IP-címek

2.3.2 PC terem 2 eszközei

- 10–20 darab PC

- 1 db Layer 2 switch

- Külön VLAN (VLAN 20)

- Külön DHCP pool

- Külön broadcast domain

2.3.3 Szerverterem eszközei

- DHCP szerver

- DNS szerver

- Fájlszerver / Webszerver

- 1 db Layer 2 switch

- Szerver VLAN (VLAN 30)

2.3.4 Hálózati központ eszközei

- 1 db Multilayer switch (L3 switch)

- 2–4 db router

- Backbone kábelezés

- Menedzsment VLAN

- Inter-VLAN routing konfiguráció

2.5 A hálózat logikai felépítése

A hálózat logikai felépítése meghatározza, hogy az egyes eszközök hogyan kommunikálnak egymással, milyen szabályok alapján történik az adatforgalom irányítása, és hogyan biztosítható a hálózat stabil, biztonságos működése. A logikai struktúra legalább olyan fontos, mint a fizikai elrendezés, hiszen a hálózat működése valójában a logikai rétegben dől el.

A projektben alkalmazott logikai felépítés több rétegre bontható:

- Hozzáférési réteg (Access Layer) Ide tartoznak a PC termek switchei és a kliensek. Ez a réteg felelős a végpontok hálózatra csatlakoztatásáért.

- Elosztási réteg (Distribution Layer) A multilayer switch tölti be ezt a szerepet. Itt történik a VLAN-ok közötti forgalom irányítása, a hozzáférési réteg összefogása és a hálózat logikai szegmentálása.

- Mag réteg (Core Layer) A routerek alkotják a hálózat magját, amelyek a külső hálózatok felé biztosítanak kapcsolatot. Bár a projekt mérete miatt a core réteg egyszerűbb, a logikai szerepe megmarad.

Ez a háromrétegű modell a Cisco ajánlásain alapul, és a valós vállalati hálózatokban is széles körben alkalmazott struktúra.

2.6 Biztonsági megoldások a hálózatban

A hálózat biztonsága kiemelt fontosságú, még egy mini vizsgaremek esetében is. A projekt során több alapvető biztonsági megoldást alkalmaztunk, amelyek növelik a hálózat ellenálló képességét és csökkentik a hibák vagy támadások kockázatát.

2.6.1 Port security

A hozzáférési réteg switchein port security beállításokat alkalmaztunk, amelyek korlátozzák, hogy egy adott porton hány MAC-cím jelenhet meg. Ez megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök csatlakozzanak a hálózathoz.

2.6.2 VLAN alapú szeparáció

A VLAN-ok nemcsak a forgalom szervezését segítik, hanem biztonsági funkciót is ellátnak. A külön termek külön VLAN-ba helyezése megakadályozza, hogy a felhasználók közvetlenül elérjék egymás hálózati szegmenseit.

2.6.3 ACL-ek (Access Control List)

A multilayer switchen ACL-ek segítségével szabályozható, hogy mely VLAN-ok érhetik el a szervereket, és melyek nem.

2.7 Hálózati hibakeresés és diagnosztika

A hálózat üzemeltetése során elengedhetetlen a hibakeresési módszerek ismerete. A projekt során több diagnosztikai eszközt és eljárást alkalmaztunk.

2.7.1 Ping és Traceroute

A ping segítségével ellenőrizhető, hogy két eszköz között van-e kapcsolat. A traceroute megmutatja, milyen útvonalon halad a csomag.

2.7.3 DHCP és DNS hibák felismerése

- Ha a kliens 169.254.x.x címet kap → nincs DHCP

- Ha IP van, de nincs névfeloldás → DNS probléma

- Ha ping megy IP-re, de nem megy domainre → DNS hiba

2.8 A hálózat bővíthetősége

A projekt egyik célja az volt, hogy a hálózat később könnyen bővíthető legyen. Ennek érdekében:

- a VLAN struktúra skálázható,

- a címzési terv tartalmaz tartalék tartományokat,

- a multilayer switch képes további SVI-k kezelésére,

- a routerek konfigurációja moduláris,

- a szerverterem külön helyiségben van, így bővíthető.

Ez a fejezet önmagában 1–2 oldal Wordben.

3. FOGALOMTÁR

(ABC sorrendben, minden fogalom 1 bekezdéses magyarázattal)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) A DHCP egy olyan hálózati protokoll, amely automatikusan osztja ki az IP-címeket, alhálózati maszkokat, gateway címeket és DNS szervereket a hálózat eszközeinek. A DHCP használata jelentősen leegyszerűsíti a hálózat üzemeltetését, mivel nem szükséges minden kliensgépet manuálisan konfigurálni. A projektben VLAN-onként külön DHCP pool került kialakításra, így minden terem automatikusan a saját tartományából kap IP-címet.

DNS (Domain Name System) A DNS felelős a domain nevek IP-címekké alakításáért. A hálózatban működő DNS szerver lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyen elérjék a belső szolgáltatásokat, például weboldalakat vagy fájlszervereket. A DNS nélkül minden szolgáltatást IP-cím alapján kellene elérni, ami nehézkes és hibalehetőségekkel teli.

Gateway A gateway egy olyan hálózati eszköz (általában router vagy multilayer switch), amely összeköti az adott alhálózatot más hálózatokkal. A kliensek minden olyan csomagot a gateway felé küldenek, amely nem a saját alhálózatukba tartozik. A projektben minden VLAN-nak saját gateway címe van, amelyet a multilayer switch SVI interfészei biztosítanak.

Inter-VLAN Routing Az inter-VLAN routing lehetővé teszi, hogy a különböző VLAN-okban lévő eszközök kommunikáljanak egymással. Mivel a VLAN-ok alapvetően elkülönítik a hálózati szegmenseket, szükség van egy Layer 3 eszközre, amely képes a forgalmat továbbítani közöttük. A projektben ezt a multilayer switch végzi, amely minden VLAN-hoz külön virtuális interfészt hoz létre.

IP-cím (Internet Protocol Address) Az IP-cím egy egyedi azonosító, amelyet minden hálózati eszköz kap, hogy kommunikálni tudjon más eszközökkel. A projekt IPv4 címzést használ, ahol minden VLAN külön alhálózatot kapott. Az IP-címek kiosztása DHCP-n keresztül történik, így a kliensek automatikusan kapják meg a szükséges beállításokat.

LAN (Local Area Network) A LAN egy helyi hálózat, amely általában egy épületen vagy intézményen belül működik. A projektben a négy terem egy nagy LAN része, amely VLAN-okkal van logikailag szegmentálva. A LAN célja, hogy gyors, stabil és biztonságos kommunikációt biztosítson a helyi eszközök között.

Multilayer Switch A multilayer switch egy olyan hálózati eszköz, amely képes Layer 2 (switching) és Layer 3 (routing) funkciók ellátására is. A projektben ez az eszköz végzi az inter-VLAN routingot, kezeli a VLAN interfészeket, és összekapcsolja a hálózat különböző részeit. A multilayer switch a hálózat központi eleme.

Router A router olyan hálózati eszköz, amely különböző hálózatokat köt össze, és meghatározza, hogy a csomagok milyen útvonalon jussanak el a céljukhoz. A projektben a routerek a külső hálózatok felé biztosítanak kapcsolatot, és a hálózati központban helyezkednek el.

STP (Spanning Tree Protocol) Az STP egy olyan protokoll, amely megakadályozza a hálózati hurkok kialakulását. Ha egy hálózatban több útvonal is létezik két eszköz között, az STP automatikusan blokkolja a felesleges útvonalakat, így elkerülhetők a broadcast stormok és a hálózat összeomlása.

VLAN (Virtual Local Area Network) A VLAN technológia lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózaton belül több logikai hálózatot hozzunk létre. A projektben a külön termek külön VLAN-t kaptak, így a forgalom elkülönül, biztonságosabb és könnyebben kezelhető.

4. ÖSSZEGZÉS / ZÁRSZÓ

A projekt során lehetőségünk nyílt egy valós vállalati környezethez hasonló hálózati infrastruktúra megtervezésére és megvalósítására. A mini vizsgaremek elkészítése során nemcsak a technikai tudásunk fejlődött, hanem a dokumentálási és csapatmunkában való együttműködési készségeink is jelentősen javultak. A hálózat felépítése, a VLAN-ok kialakítása, az inter-VLAN routing konfigurálása és a szerverek beállítása mind olyan feladatok voltak, amelyek komplex gondolkodást és precíz munkát igényeltek.

A csapatmunka során megtanultuk, hogyan osszuk fel hatékonyan a feladatokat, hogyan kommunikáljunk egymással, és hogyan oldjuk meg a felmerülő problémákat. A projekt során előfordultak technikai nehézségek, konfigurációs hibák és logikai ellentmondások, azonban ezek megoldása hozzájárult ahhoz, hogy magabiztosabban kezeljük a hálózati eszközöket és a dokumentációs folyamatokat.

Összességében a mini vizsgaremek elkészítése fontos lépés volt a jövő évi vizsgaremek felé vezető úton, és megalapozta a szükséges szakmai és együttműködési készségeket.